fleet-maintenance-cockpit

Rapport d'analyse exploratoire

SCANIA Component X : qualité des données, survie, cibles et signal des variables

Auteur : Jihane

Date : 3 octobre 2026

Code : src/cockpit/eda.py, notebook notebooks/01_eda.ipynb

Chiffres : générés automatiquement depuis reports/eda_stats.json

Sommaire

Synthèse	3

1. Les données	3

1.1 Volumes	3

1.2 Événements et suivi	3

2. Survie de la flotte	4

3. Qualité des données	4

3.1 Régularité des relevés	4

3.2 Contrôles automatiques	5

4. Construction des échantillons : un piège évité	5

5. Les cibles	6

6. Signal des variables	7

6.1 Profils d'utilisation	9

7. Conséquences pour la phase 2	9

8. Limites de l'analyse	9

# Synthèse

- Les données sont propres : moins de 1 % de valeurs manquantes, par blocs entiers ; compteurs et histogrammes bien cumulatifs (aucune décroissance d'une classe d'histogramme d'un relevé au suivant).

- L'événement est rare : 10 % des camions réparés pendant l'étude, 2,7 % de camions en phase de panne en validation.

- Un piège a été évité : un tirage uniforme des instants de coupure crée un faux signal d'âge (AUC 0,70 contre 0,43 en validation). Le tirage calé sur l'âge de la validation le réduit fortement (AUC 0,56).

- La répartition entre classes de panne diffère entre nos échantillons et l'évaluation : la classe 4 représente 56 % des positifs en validation contre 18 % chez nous. Il faudra corriger les probabilités a priori.

- Les intensités d'utilisation dominent : les meilleures variables sont des rythmes de compteurs et des vitesses de remplissage des histogrammes (AUC individuelles d'environ 0,63 à 0,68). Aucune ne suffit seule.

Ce rapport décrit les données réelles du jeu SCANIA Component X. Les variables sont anonymisées (« 171 », « 459 »…) et l'unité de temps (time_step) n'est pas publiée : on interprète donc des tendances, pas un sens physique précis.

# 1. Les données

## 1.1 Volumes

| Jeu | Camions | Relevés | Relevés / camion (médiane) | P10 – P90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| train | 23 550 | 1 122 452 | 43 | 15 – 83 |
| validation | 5 046 | 196 227 | 34 | 11 – 73 |
| test | 5 045 | 198 140 | 34 | 11 – 74 |

Chaque relevé contient 105 mesures : 8 compteurs cumulatifs (171, 666, 427, 837, 309, 835, 370, 100) et 6 histogrammes cumulatifs (167, 272, 158 à 10 classes, 291 à 11, 459 à 20, 397 à 36), plus 8 spécifications catégorielles par camion. En validation et en test, les historiques sont coupés : 34 relevés par camion en médiane au lieu de 43.

## 1.2 Événements et suivi

Sur les 23 550 camions d'entraînement, 2 272 (9,6 %) ont eu une réparation du composant X pendant l'étude ; les 21 278 autres sont censurés (suivis sans réparation jusqu'à la fin de l'étude). Le suivi va jusqu'à 510 pas de temps.

Figure 1 – Nombre de relevés par camion et durée de suivi selon l'issue

Les camions réparés ont un suivi un peu plus court (médiane 208 contre 219), puisque l'étude s'arrête à la réparation. Aucun camion censuré n'est suivi moins d'environ 115 pas de temps, alors que des réparations surviennent dès 75 pas de temps.

# 2. Survie de la flotte

Figure 2 – Courbes de Kaplan-Meier : flotte entière et par Spec_2

| Âge (time_step) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(pas encore réparé) | 0,994 | 0,947 | 0,866 | 0,790 | 0,721 |
| Part réparée | 0,6 % | 5,3 % | 13,4 % | 21 % | 27,9 % |

- Presque aucune réparation avant 75 pas de temps, puis un risque qui augmente avec l'âge : la courbe s'infléchit, ce qui est cohérent avec un phénomène d'usure.

- Les spécifications séparent des segments de flotte : selon la catégorie de Spec_2, le taux de réparation varie de 5,7 % à 19,8 % (catégories d'au moins 300 camions). Elles serviront au modèle et à la segmentation dans le tableau de bord.

# 3. Qualité des données

## 3.1 Régularité des relevés

Figure 3 – Écart entre relevés consécutifs (échelle log) et date du premier relevé

Les relevés sont irréguliers : écart médian de 4,4 pas de temps, 90 % des écarts sous 7,6, mais 1 % au-delà de 26,4. Conséquence : toutes les variables d'évolution sont exprimées par unité de temps (rythmes), et deux variables décrivent la régularité du suivi (écart moyen, dernier écart).

## 3.2 Contrôles automatiques

Contrôles bloquants (pandera), tous réussis sur les trois jeux : types, valeurs positives, unicité du couple (camion, time_step), mêmes camions dans les relevés, les spécifications et les cibles, aucun relevé après la fin d'étude.

Constats non bloquants :

| Jeu | Relevés avec au moins un manquant | Camions concernés | Décroissances (classes d'histogramme) | Décroissances (compteur 171) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| train | 22 481 (2 %) | 6 988 / 23 550 | 0 | 7 |
| validation | 3 937 (2,01 %) | 1 300 / 5 046 | 0 | 0 |
| test | 4 164 (2,1 %) | 1 346 / 5 045 | 0 | 0 |

Figure 4 – Valeurs manquantes par colonne et trajectoires du compteur 171

- Les valeurs manquent par blocs : quand un histogramme manque, toutes ses classes manquent ensemble (surtout 291 et 459). On les complète par la dernière valeur connue du camion, ce qui n'utilise que le passé.

- Les mesures sont bien cumulatives : aucune classe d'histogramme ne décroît d'un relevé au suivant. Seule exception, quelques valeurs redescendent après une période manquante : les accroissements récents correspondants sont marqués manquants plutôt que de produire des parts négatives.

- Les compteurs croissent de façon presque linéaire, avec une pente propre à chaque camion : c'est la pente (intensité d'utilisation) qui porte l'information, pas le niveau brut.

Anomalie détectée puis corrigée pendant l'analyse. Un premier contrôle sommait les classes de chaque histogramme et trouvait environ 5 000 « décroissances ». C'était un artefact : sur une ligne manquante, la somme valait 0 au lieu d'être manquante. Le contrôle se fait désormais classe par classe.

# 4. Construction des échantillons : un piège évité

En validation et en test, SCANIA a coupé chaque historique à un instant de son choix. Pour l'entraînement, on doit tirer nous-mêmes ces instants. Le premier essai, un tirage uniforme parmi les relevés, a révélé un biais.

Figure 5 – Âge au moment de la prédiction et âge médian par classe, selon la stratégie de tirage

| Tirage | Âge médian | Âge méd. classe 0 | Âge méd. classe 4 | AUC de l'âge | Positifs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uniforme | 113 | 89 | 162 | 0,70 | 3 391 |
| calé sur la validation | 136 | 122 | 144 | 0,56 | 5 092 |
| validation officielle | 169 | 170 | 161 | 0,43 | 136 |

- Avec le tirage uniforme, la classe 0 est beaucoup plus jeune que les classes de panne. L'âge seul prédirait la panne avec une AUC de 0,70, alors qu'en validation son AUC est de 0,43 : le modèle apprendrait un raccourci qui n'existe pas dans les conditions d'évaluation.

- Solution retenue : tirer les coupures avec des poids qui calent leur âge sur celui de la validation (rapport de densités par tranches de 20 pas de temps). L'AUC de l'âge tombe à 0,56, et on obtient 1,5 fois plus d'exemples positifs.

- Le calage est partiel, car un camion ne peut pas être coupé après la fin de son suivi. L'écart restant sera traité en phase 2 par pondération. Seuls les âges de la validation sont utilisés, jamais ses classes ; le jeu de test n'est pas utilisé.

# 5. Les cibles

Figure 6 – Répartition des classes et origine des classes inconnues

| Classe (temps restant) | Train (coupures) | Validation | Test |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 : > 48 | 74 721 | 4 910 | 4 903 |
| 1 : 48-24 | 2 280 | 16 | 26 |
| 2 : 24-12 | 1 250 | 14 | 15 |
| 3 : 12-6 | 668 | 30 | 41 |
| 4 : 6-0 | 894 | 76 | 60 |
| inconnue (censurée) | 37 779 | – | – |

- Déséquilibre extrême : 136 camions en phase de panne sur 5 046 en validation (2,7 %).

- La répartition entre classes de panne diffère : la classe 4 représente 56 % des positifs en validation, contre 18 % dans nos échantillons. SCANIA a donc sur-représenté les instants très proches de la panne. Il faudra recaler les probabilités sur cette répartition avant la décision au coût minimal.

- Les coupures de camions censurés situées à moins de 48 pas de temps de la fin du suivi ont une classe inconnue (en rouge) : on ne sait pas si une panne a suivi. Elles restent utiles aux modèles de survie.

# 6. Signal des variables

On mesure le pouvoir discriminant de chacune des 193 variables numériques par son AUC pour la cible « réparation dans les 48 pas de temps » (classes 1 à 4 contre classe 0). Une AUC de 0,5 signifie aucune information ; plus elle s'éloigne de 0,5, plus la variable sépare les deux groupes.

Figure 7 – Les 15 variables les plus discriminantes

| Variable | AUC | Famille |
| --- | --- | --- |
| cnt_666_last | 0,677 | Compteur : niveau |
| cnt_666_rate_all | 0,660 | Compteur : rythme |
| cnt_837_last | 0,660 | Compteur : niveau |
| hist_459_total_rate_all | 0,659 | Histogramme : intensité |
| cnt_309_last | 0,651 | Compteur : niveau |
| hist_272_total_rate_all | 0,644 | Histogramme : intensité |
| hist_397_total_rate_all | 0,644 | Histogramme : intensité |
| hist_158_total_rate_all | 0,644 | Histogramme : intensité |
| cnt_835_rate_all | 0,644 | Compteur : rythme |
| cnt_837_rate_all | 0,644 | Compteur : rythme |

Figure 8 – Distribution des 4 meilleures variables : classe 0 contre classes 1 à 4

- Les meilleures variables sont des intensités d'utilisation : rythme moyen des compteurs, vitesse de remplissage des histogrammes, niveau des compteurs. Un camion plus utilisé tombe plus souvent en panne.

- Les AUC individuelles plafonnent autour de 0,65 à 0,68 : aucune variable ne suffit seule, il faut un modèle qui les combine.

- Plusieurs variables sont redondantes : les vitesses de remplissage de plusieurs histogrammes ont la même AUC (elles comptent probablement le même temps de fonctionnement), et les rythmes de compteurs sont corrélés jusqu'à 0,96.

Figure 9 – Corrélation des rythmes d'usure des compteurs

## 6.1 Profils d'utilisation

Figure 10 – Profil moyen de chaque histogramme : camions sains contre camions proches de la panne

Les profils moyens des camions proches de la panne diffèrent peu de ceux des camions sains (distance de variation totale de 2 % à 5 %), mais de façon cohérente : plus de temps dans les classes hautes de 167, 459 et 158, c'est-à-dire un usage plus intense. Ce signal faible et réparti sur beaucoup de variables convient bien aux modèles à base d'arbres.

# 7. Conséquences pour la phase 2

- Échantillonnage : garder le tirage des coupures calé sur l'âge de la validation et le compléter par une pondération des échantillons pour combler l'écart restant (âge médian 136 contre 169).

- Probabilités a priori : la classe 4 pèse 56 % des positifs en validation contre 18 % dans nos échantillons. Les probabilités prédites doivent être recalées sur la répartition de l'évaluation avant la décision au coût minimal, sinon le coût attendu est faux.

- Variables : les rythmes d'usage dominent. Plusieurs variables sont redondantes (corrélation jusqu'à 0,96 entre rythmes de compteurs) : les retirer pour le modèle de Cox, les garder pour les modèles à base d'arbres.

- Censure : les 37 779 échantillons à classe inconnue restent utiles aux modèles de survie ; les classifieurs ne les voient pas.

- Incertitude : avec 136 positifs en validation, toutes les métriques doivent être données avec un intervalle de confiance (bootstrap, plusieurs graines).

# 8. Limites de l'analyse

- Variables anonymisées : on ne peut pas relier un histogramme à une grandeur physique (charge, régime, température…).

- Unité de temps inconnue : les durées sont relatives ; la conversion en jours est une hypothèse de la phase 3.

- L'AUC univariée ne mesure qu'un lien individuel et monotone : des variables faibles seules peuvent être utiles en combinaison.

- Les analyses par classe utilisent des échantillons d'entraînement construits par nos soins ; seules les répartitions de validation et de test sont celles de SCANIA.